表-5.2　切土の標準勾配

| 地山の土質および地質 |  | 土工指針 |  | 勾配の標準値 （割） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 切土高 | 勾配（割） |  |
| 硬 岩 |  |  | 0.3～0.8 | 硬岩 0.3 中硬岩 0.5 |
| 軟 岩 |  |  | 0.5～1.2 | 軟岩 0.7 風化岩 0.7～1.2 |
| 砂 | 密実でない粒度分布の悪いもの |  | 1.5以上 | 1.8 |
| 砂質土 | 密実なもの | 5ｍ以下 | 0.8～1.0 | 1.0 |
|  |  | 5～10ｍ | 1.0～1.2 |  |
|  | 密実でないもの | 5ｍ以下 | 1.0～1.2 | 1.2 |
|  |  | 5～10ｍ | 1.2～1.5 |  |
| 砂利または 岩塊混じり の砂質土 | 密実なものまたは粒度分布のよいもの | 10ｍ以下 | 0.8～1.0 | 1.0 |
|  |  | 10～15ｍ | 1.0～1.2 |  |
|  | 密実でないものまたは粒度分布の悪いもの | 10ｍ以下 | 1.0～1.2 | 1.2 |
|  |  | 10～15ｍ | 1.2～1.5 |  |
| 粘性土など |  | 10ｍ以下 | 0.8～1.2 | 1.2 |
| 岩塊または 玉石混じり の粘性土 |  | 5ｍ以下 | 1.0～1.2 | 1.2 |
|  |  | 5～10ｍ | 1.2～1.5 |  |

出典;道路土工-切土工・斜面安定工指針（H21.6）