表-5.2　盛土材料および盛土高に対する標準のり面勾配

| 地山の土質および地質 | 土工指針 |  | 勾配の標準値 （割） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盛土高(m) | 勾配 |  |
| 粒度の良い砂(S) 礫および細粒分混り礫(G) | 5m以下 | 1:1.5～1:1.8 | 1:1.5 |
|  | 5～15m | 1:1.8～1:2.0 | 1:1.8 |
| 粒度の悪い砂(SG) | 10m以下 | 1:1.8～1:2.0 | 1:1.8 |
| 岩塊（ずりを含む） | 5ｍ以下 | 1:1.0～1:1.2 | 5m以下 1:1.5 |
|  |  |  | 5～10m以下 1:1.8 |
|  | 10～20ｍ | 1:1.8～1:2.0 | 1:1.8 |
| 砂質土(SF)、硬い粘質土、硬い粘土（洪積層の硬い粘質粘土、関東ロームなど） | 5ｍ以下 | 1:1.5～1:1.8 | 1:1.5 |
|  | 5～10ｍ | 1:1.8～1:2.0 | 1:1.2 |

注1) 上表は基礎地盤の支持力が充分にあり、浸水の恐れのない盛土に適用する。

注2) 盛土高さが5m程度で変化する場合は前後の状況により同一勾配としてよい。

注3) 20mの区間で盛土高(H)=5.00m以上から0にすり付く場合ののり面工倍は1:1.8とする。

注4) 盛土高さが20mを越える場合は、協議して別途勾配を決定する。盛土高とは、のり肩とのり尻の高低差をいう。

出典;道路土工-盛土工指針（H22.4）