表-4.3 のり面保護工の主な工種と目的

| 分類 | 工 種 |  | 目 的 |
| --- | --- | --- | --- |
| のり面緑化工（植生工） | 播種工 | 種子散布工、客土吹付工 植生基材吹付工（厚層基材吹付工） 植生シート工、植生マット工 | 侵食防止、凍上崩落抑制、植生による早期全面被覆 |
|  |  | 植生筋工 | 盛土で植生を筋状に成立させることによる侵食防止、植物の進入・定着の促進 |
|  |  | 植生土のう工 植生基材注入工 | 植生基盤の設置による植物の早期生育 厚い生育基盤の長期間安定を確保 |
|  | 植栽工 | 張芝工 | 芝の全面張り付けによる侵食防止、東條崩壊抑制、早期全面被覆 |
|  |  | 筋芝工 | 盛土で芝の筋状張り付けによる全面張り付けによる侵食防止、凍上崩壊抑制、早期全面被覆 |
|  |  | 植栽工 | 樹木や草花による良好な景観の形成 |
|  | 苗木設置吹付工 |  | 早期全面被覆と樹木等の生育による良好な景観の形成 |
| 構築物工 |  | 金網張工 繊維ネット張工 | 生育基盤の保持や流下水によるのり面表層部の剥落の防止。 |
|  |  | 柵工 じゃかご工 | のり面表層部の侵食や湧水による土砂流出の抑制 |
|  |  | プレキャスト枠工 | 中詰めの保持と侵食防止 |
|  |  | モルタル・コンクリート吹付工 石張り工 ブロック張工 | 風化、侵食、表流水の浸透防止 |
|  |  | コンクリート張り工、 吹付枠工 現場打コンクリート枠工 | のり表層部の崩落防止、多少の土圧を受ける恐れのある個所の土留め、岩盤はく落防止。 |
|  |  | 石積、ブロック積擁壁工 かご工 井桁組擁壁工 コンクリート擁壁工 連続長繊維補強土工 | ある程度の土圧に対抗して崩壊を防止 |
|  |  | 地山補強土工 グラウンドアンカー工 杭工 | すべり土塊の滑動に対抗して崩壊を防止 |

出典:道路土工-切土工・斜面安定工指針（H21.6）